Attuatore di commutazione KNX a 4 canali, apparecchio di ampliamento (RME 4 I KNX)

Attuatore di commutazione KNX a 4 canali, modulo di ampliamento, carico C con uscite relè per 4 canali di commutazione; possibilità di ampliamento con RME 4I fino a 12 canali; alloggiamento per installazione in serie; larghezza 72 mm; indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale; interruttore manuale con indicazione dello stato (anche senza tensione bus);

funzioni: commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso; collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena; funzioni di commutazione: ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luce scale con preavviso secondo DIN 18015-2; collegamenti logici: bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR; caratteristiche: comportamento regolabile in caso di guasto del bus e ritorno del bus o della rete, oggetto di indicazione di stato per ogni canale, oggetti centralizzati con e senza priorità, richiamo e memorizzazione di scene (oggetto);

ogni canale riceve un proprio oggetto di scena;

Potenza di commutazione: 16A/250V~; cos phi= 0,6

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RMG 4 I KNX

Cod.art. : 4930215

Unità: PZ

25.2.2011