Attuatori dimmer  KNX 1 - 10 V, 2 canali, apparecchio di ampliamento (SME 2 S KNX)

Attuatore dimmer EIB/KNX a 2 canali, in collegamento con alimentatori elettronici consente la commutazione e la regolazione della luminosità di circuiti di illuminazione; ampliamento di SMG 2 S fino a 6 canali o combinabile con altri apparecchi della serie MIX; alloggiamento per installazione in serie; larghezza 72 mm; 2 canali di commutazione relè 16 A / AC-1 ; 10A/ AC-3; tensione nominale 230V con commutazione a carico nullo e un'uscita 1-10 V per ogni canale; caratteristiche: Adatto anche per lampade a risparmio energetico regolabili; diagnosi e oggetto di indicazione stato per ogni canale; interruttore manuale per ON, OFF, BUS anche senza tensione bus.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SME 2 S KNX

Cod.art. : 4910274

Unità: PZ

25.2.2011