# Mini rivelatore di movimento a 1 canale thePiccola S360-100 DE WH

Rivelatore di movimento a infrarossi per montaggio a soffitto; comanda automatico per l'illuminazione in funzione del movimento e della luminosità; range di rilevamento rotondo 360°, in movimento fino a 50 m2 (Ø 8 m), altezza di montaggio fino a zu 4 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Tensione d'esercizio 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; autoconsumo ca. 0.5 W, Tipo di protezione sensore IP 21, unità di potenza IP 20; temperatura d'esercizio da -20° C a +50° C;

Canale A luce: relè, 1 contatto normalmente aperto 240 V AC / 10 A, 2000 W o 1300 VA (140 µF); funzionamento completamente automatico; valore di commutazione luminosità impostabile ca. 5 – 1000 Lux, funzione Teach-In; tempo di coda 30 s – 30 min; funzione ad impulso per temporizzatore luci scale;

Immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso collegamento master-slave;

Montaggio in solai cavi con molle, sezione d'incasso Ø 34 – 36 mm, profondità d'incasso 22 mm;

Prodotto: Theben

Tipo: thePiccola S360-100 DE WH (bianco)

N. d'ordine: 1060200

Unità: ST

### Accessori