# Testo d’appalto per rilevatori di presenza

# Rilevatore di presenza thePrema P360 Slave E UP WH / GR

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; range di rilevamento quadrato 360°, in movimento 100 m2 (10 x 10 m), a sedere 64 m2 (8 x 8 m) con altezza di montaggio di 3,5 m; altezza di montaggio fino a 10 m;

Tensione d'esercizio 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, consumo proprio ca. 0,1 W; tipo di protezione IP 20, montato IP 40;

Sensibilità regolabile; immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso collegamento master-slave o master-master;

Profondità d'incasso 40 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso Gr.1 o scatola di di giunzione per soffitti 73A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110A;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: thePrema P360 Slave E UP.. (Utilizzabile solo in combinazione con un apparecchio master)

N. ordine: 2070130 (thePrema P360 Slave E UP WH, bianco)

2070131 (thePrema P360 Slave E UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917