# Testo d’appalto per rivelatori di presenza

# Rivelatore di presenza thePrema S360 KNX UP WH / GR

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando automatico in funzione di presenza e illuminazione per illuminazione e RCV; range di rivelamento quadrato 360°, in movimento 49 m2 (7 x 7 m), a sedere 25 m2 (5 x 5 m) con altezza di montaggio di 3 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Consumo energetico ca. 9 mA / 13 mA con LED on; tipo di protezione IP 20, montato IP 40;

2 canali luce C1, C2; commutazione o regolazione luce costante con funzionalità Stand-by (luce di orientamento); esercizio di commutazione con illuminazione regolabile; funzionamento automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità o del valore programmato impostabile in Lux tramite parametro, oggetto o telecomando; Teach-in del valore di commutazione o programmato della luminosità; tempo di coda con autoapprendimento impostabile tramite parametro, oggetto o telecomando; abbreviazione del tempo di coda con presenza breve (presenza breve tempo); forzatura manuale tramite telegramma o telecomando;

2 canali presenza C4, C5, parametrizzabili singolarmente; ritardo all'inserimento e tempo di coda impostabile; sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo

Impostazione del fattore di correzione ambiente per l'allineamento della misurazione della luminosità; sensibilità impostabile; semplice impostazione del comportamento a risparmio energetico con la funzione "eco plus"; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rivelamento; scene; ampliamento del range di rivelamento attraverso il collegamento in parallelo di più rivelatori di presenza (master-slave o master-master);

Profondità d'incasso 40 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso o scatola di giunzione per soffitti 73A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: thePrema S360 KNX UP..

N.ordine: 2079500 (thePrema S360 KNX UP WH, bianco)

2079501 (thePrema S360 KNX UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza „theSenda P“

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente „theSenda S“

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Scatola di montaggio a soffitto 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917