# Testo d’appalto per rilevatori di presenza

# Rilevatore di presenza theRonda P360 Slave UP WH / GR

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; range di rilevamento rotondo 360°, in movimento fino a 452 m2 (Ø 24 m), altezza di montaggio fino a 10 m, limitazione del range con clip di copertura (opzionali);

Tensione d'esercizio 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; autoconsumo ca. 0.1 W, tipo di protezione IP 20, da montato IP 54; temperatura d'esercizio da -15° C a +50° C;

Sensibilità regolabile; immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso collegamento master-slave;

profondità d'incasso 37 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso Gr.1 o scatola di di giunzione per soffitti 73 A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110 A;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: theRonda P360 Slave UP.. (Utilizzabile solo in combinazione con un apparecchio master)

N. d'ordine: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, bianco)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917

### Clip di copertura per limitazione del range

Opzionale

N. d'ordine: 9070921